Плита-табурет электрическая

типа ПЭ-1-111-МХ

Паспорт и руководство по эксплуатации

г. Йошкар-Ола

СОДЕРЖАНИЕ Стр.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….....3

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ……………………………………………………....…3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………………….…..…3

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ………………………………………………………….4

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ…………………………………………..4

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………….…….5

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ……………..…………………………..........................7

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ………………………………………………………………...7

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ………………………………………….…..8

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ……...…9

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ………………………………………………..10

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ…………………………………………….10

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ………………………………………………......10

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ……………………………………………...…11

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ………………………………………………....11

15. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ……………...11

16. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ………………………....11

17. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА…………………………………………………………...............................13

Приложение А …………………………………………….………………...................15

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит важную информацию по установке, подключению, вводу в эксплуатацию, правильному обслуживанию и использованию плиты-табурета электрической (далее изделие). Перед установкой изделия рекомендуем внимательно ознакомиться с данным документом.

РЭ предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку, подключение и техническое обслуживание изделия с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для его установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие относится к разряду профессионального кухонного оборудования и предназначено для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для тепловой обработки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей в функциональных емкостях для варки, жарки, тушения и пассерования.

Изделие используется на предприятиях общественного питания как самостоятельное.

Изделие предназначено для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Изделие изготовлено в климатическом исполнении УХЛ 4 категории размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающего воздуха от (12 до 40) °С и относительной влажности 80% при 25 °С и степенью защиты IP21 ГОСТ 14254-2015.

Изделие соответствует требованиям ТУ 5151-001-07600499-2018, техническому регламенту ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,                           ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и комплекта технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Декларация соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.MH06.B.06950/20. Срок действия с 27.11.2020 г. по 26.11.2025 г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плита-табурет электрическая имеет следующую модификацию:

- ПЭ-1-111-МХ – с одной конфоркой, 500 серии, без духовки, на подставке, без воздуховода, полностью из нержавеющей стали

Основные параметры изделия приведены в таблице 1.

#### Таблица 1- Основные параметры изделия

| Наименование параметра | Величина параметра для модификации изделия |
| --- | --- |
|  | ПЭ-1-111-МХ |
| 1 | 2 |
| 1. Номинальное напряжение, В | 230 |
| 2. Род тока | Однофазный с нейтралью, переменный |
| 3. Частота тока, Гц | 50 |
| 4. Количество конфорок, шт. | 1 |
| продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| 5. Размеры конфорки, мм, | (417±4)х(295±4) |
| 6. Рабочая площадь конфорки, м2, не более | 0,12 |
| 7. Потребляемая мощность конфорки, кВт | 3,0 |
| 8. Температура рабочей поверхности конфорки, оС, не более | 480 |
| 9. Время разогрева до максимальной температуры конфорки, мин, не более | 30 |
| 10. Количество переключателей мощности, шт. | 1 |
| 11. Габаритные размеры изделия, мм, не более: - длина - ширина - высота | 550 550 500 |
| 12. Масса, кг, не более | 28 |
| 13. Допустимая нагрузка на конфорку, кг, не более | 15 |
| Примечания - Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды - 20-25 °С и относительная влажность воздуха окружающей среды – 45-80 %; - Допускается отклонение в габаритных размерах ± 3 мм. |  |

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения потребителей, не ухудшающие работу и внешний вид изделий.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки изделия приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки изделия

| Наименование | Количество для модификации изделия, шт. |
| --- | --- |
|  | ПЭ-1-111-МХ |
| Плита-табурет электрическая | 1 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Пакет для документации | 1 |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Изделие состоит из верхнего модуля и подставки. Верхний модуль включает в себя каркас с закрепленными на нем боковинами, столешницу, заднюю стенку, конфорку, панелью управления конфоркой с электрическими приборами, шнур питания. Боковины, столешница и панель управления конфоркой изготовлены из нержавеющей стали.

На верхнем модуле установлена конфорка на регулируемых шпильках, с помощью которых конфорка устанавливается в одной плоскости со столешницей. Управление работой ТЭНов конфорки осуществляется четырехпозиционным переключателем, установленным на панели управления верхнего модуля. Ступенчатое регулирование мощности конфорки осуществляется установкой ручки переключателя в положение 1, 2, 3, что определяет степень нагрева: слабый, средний, сильный, соответственно. Сигнальная лампа белого цвета «Сеть» сигнализирует о наличии электрического питания на изделии.

Подставка сборная, изготовлена из нержавеющей стали и состоит из полки и четырех стоек-уголков.

Подключение изделия к электрической сети осуществляется через двухполюсную розетку с помощью электрошнура, расположенного в верхнем модуле и имеющего заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.

Для снижения расхода электроэнергии, ускорения процесса приготовления пищи и увеличения срока службы конфорки рекомендуется пользоваться кухонной посудой, имеющей ровное и плоское дно диаметром, равным или несколько большего размера конфорки.

1- чугунная конфорка; 2 - столешница верхнего модуля; 3 - боковина верхнего модуля; 4 - стойка подставки; 5 - полка подставки; 6 - панель управления конфоркой; 7 - ручка переключателя мощности конфорки; 8 - светосигнальная лампа белого цвета «Сеть»

Рисунок 1 – Внешний вид плиты-табурета электрической ПЭ-1-111-МХ

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75. По пожарной безопасности изделие соответствует ГОСТ 12.1.004.

Общие требования безопасности

- не допускается установка изделия ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

- при установке изделия в непосредственной близости от стены, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т.п., рекомендуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты соответствующим негорючим теплоизолирующим материалом.

Необходимо при этом обратить особое внимание на соблюдение мер противопожарной безопасности.

К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

Подключение изделия к электрической сети должно выполняться согласно действующим нормативам с учетом допустимой нагрузки на электрическую сеть и с учетом маркировок на табличке с надписями.

Для подключения изделия к электрической сети:

- в распределительном щите должна быть установлена коммутационная арматура, гарантирующая защиту от пожароопасных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения, а также обеспечивающая гарантированное отключение всех полюсов от сети питания, должна быть подключена непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах;

- розетка для подключения изделия должна иметь заземляющий контакт, соединенный с контуром заземления.

Подключение изделия к электрической сети осуществлять согласно таблице 3.

Таблица 3 – Параметры подключения изделия к электрической сети

| Модификация | Автоматический выключатель |  |  | Марка, число жил и сечение питающего кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество полюсов | Номинальный ток, А | Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПЭ-1-111-МХ | 2 | 32 | 30 | ПВС-ВП 3х1,5 |

При работе с изделием соблюдайте следующие правила безопасности:

- не включать изделие без заземления;

- не оставлять включенное изделие без присмотра;

- во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении наплитной посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность плиты жира и других жидкостей. Помните - температура конфорки 480 °С;

- перед санитарной обработкой установить ручку переключателя мощности конфорки в нулевое положение и отключить изделие от сети;

- своевременно проводить техническое обслуживание изделия, перед включением в сеть периодически проверять наличие и исправность электрошнура, евровилки, заземления сетевой розетки, целостность рабочей поверхности электрической конфорки;

- при обнаружении неисправностей немедленно отключить изделие от сети и вызвать электромеханика;

- включать изделие можно только после устранения неисправностей.

- Категорически запрещается:

- эксплуатация изделия с поврежденным электрошнуром с вилкой;

- скручивание «кольцом» питающего кабеля;

- производить чистку и устранять неисправности при наличии питания на изделии;

- использовать изделие в пожаро- и взрывоопасных зонах;

- применять для очистки изделия водяную струю и пар;

- искусственно охлаждать конфорку водой либо другими жидкостями;

- оставлять без надзора электроплиту с включенной конфоркой;

- во избежание пожара использовать электроплиту для обогрева помещения;

- работа конфорки на полной мощности вхолостую (без продуктов);

- транспортировка изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки;

- работа без заземления;

- работа без внешней защиты;

- производить ремонт изделия без соответствующей квалификации

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковка, установка и подключение изделия должны производиться потребителем по месту эксплуатации.

Средний срок службы изделия не менее 7 лет.

Требования к месту размещения изделия:

- помещение должно быть сухим, чистым и оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;

- расстояние до ближайших легко воспламеняющихся материалов должно быть не менее 1 м;

- при установке изделия необходимо учитывать удобство обслуживания.

Подготовка изделия к установке:

- после хранения изделия в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед распаковкой выдержать изделие в помещении с температурой (18÷20) °С не менее 6 часов;

- распаковать изделие, проверить комплектность, убедиться в целостности и отсутствии дефектов;

- перед установкой изделия на предусмотренное место снять защитную пленку со всех поверхностей изделия;

- изделие разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом;

- установить изделие на предусмотренное место

Подготовка изделия к работе:

- после установки подать напряжение на изделие, включив электрическую евровилку в сеть переменного тока с напряжением 220 В или автоматический выключатель в распределительном щите на ток 32А/30 мА, при этом на панели управления конфоркой изделия должна загореться сигнальная лампа белого цвета («Сеть»), свидетельствующая о готовности изделия к работе;

- перед пуском в эксплуатацию просушить ТЭНы конфорки в течение 2 часов. Для этого ручку переключателя мощности конфорки установить в положение «1».

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на изделии.

Перед началом эксплуатации изделия необходимо:

- произвести санитарно-гигиеническую обработку всех рабочих поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами в процессе эксплуатации, с помощью влажной ткани, и протереть изделие насухо;

- включить электрическую евровилку в сеть или автоматический выключатель, при этом загорится сигнальная лампа белого цвета («Сеть»), свидетельствующая о наличии напряжения

Работу проводить в следующем порядке:

- регулировку мощности конфорки осуществлять вращением ручки переключателя. Включение конфорки на высшую ступень «3» следует производить только для разогрева конфорки до рабочей температуры или при приготовлении блюд, требующих высоких температур;

- по окончании работы в высокотемпературном режиме установить ручку переключателя мощности конфорки в положение «1»;

- по окончании работы установить ручку переключателя в положение «0»;

- - отключить изделие от сети, вынув евровилку из сетевой розетки. При этом светосигнальная лампа белого цвета («Сеть») должна погаснуть.

Эксплуатация изделия

Приготовление пищи на конфорке

- Включить конфорку ручкой переключателя на необходимую мощность, (т.е. положение «1», «2» или «3»), при этом загорается сигнальная лампа белого цвета («Сеть») с левой стороны переключателя. Максимальная третья ступень используется, главным образом, в начале варки или жаренья, когда нужно быстро вскипятить воду или разогреть сковороду. Установить на конфорку посуду и вести приготовление намеченной пищи. Первая и вторая ступени переключателя предназначены для длительной варки и подогрева пищи. После приготовления пищи установить ручку переключателя в положение «0».

- ВНИМАНИЕ! Для увеличения эксплуатационного ресурса длительная работа конфорки в положениях ручки переключателя мощности «2» и «3» нежелательна.

- Ежедневно, в конце работы необходимо производить тщательную очистку изделия от остатков пищи, конденсата, жира и др. Использовать для этого стандартные средства очистки. После очистки изделия протереть все очищенные поверхности сухой тканью.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации изделия необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

- ТО – регламентированное техническое обслуживание – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности изделия;

ТР – текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) – 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости

- При техническом обслуживании изделия требуется проделать следующие работы:

- выявить неисправность изделия путем опроса обслуживающего персонала;

- подтянуть при необходимости крепление сигнальной арматуры, переключателя;

- подтянуть и зачистить при необходимости контактные соединения токоведущих частей плиты;

- проверить целостность оболочки шнура питания внешним осмотром;

- проверить сопротивления цепи заземления. От зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление цепи заземления изделия должно быть менее 0,1 Ом.

Перед проверкой контактных соединений, крепления переключателя и сигнальной арматуры необходимо отключить изделие от электросети.

Электрическая принципиальная схема изделия приведена на рисунке 2 (стр. 12).

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, указаны в таблице 4. Их устранение должны выполнять только специалисты.

Таблица 4 - Перечень неисправностей, причины и методы их устранения

| Наименование неисправности |  | Вероятная причина |  | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Не горит сигнальная лампа подачи напряжения |  | Перегорела сигнальная лампа. Плохой контакт в проводах сигнальной лампы Неисправен шнур питания |  | Заменить перегоревшую сигнальную лампу. Восстановить контакт в проводах Заменить шнур питания |
| Не нагревается электрическая конфорка, сигнальная лампа подачи напряжения горит. Конфорка слабо нагревается | Обрыв нулевого провода. Не исправен переключатель. Сгорание спиралей ТЭНов конфорки Плохой контакт проводов в переключателе |  | Устранить обрыв провода. Заменить переключатель. Заменить ТЭНы конфорки. Восстановить контакты проводов |  |

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плита электрическая ПЭ-1-111-МХ заводской номер _______________________________, изготовленная на АО «КОНТАКТ», соответствует ТУ 5151-001-07600499-2018 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________________________________________

____________________________________________________________________

подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Плита-табурет электрическая ПЭ-1-111-МХ упакована на АО «КОНТАКТ» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки									М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю изделия для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием заводского номера изделия, даты изготовления, установки и ввода в эксплуатацию, копии договора купли-продажи с дилерской организацией и копии удостоверения механика, обслуживающего изделие.

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса 133, тел./факс: 8 (8362) 68-87-18, 95-42-31, 68-86-14.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке изделия на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых они изготовлены.

15. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в таблице 5.

Таблица 5- Содержание драгоценных металлов

| Наименование | Куда входит (наименование) | Масса 1шт, г. | Количество в изделии, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЭ-1-111-МХ |
| Серебро | переключатель Gottak 7LA | 0,836 | 1 |

17. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения - не более 12 месяцев.

Упакованное изделие следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

Погрузка и разгрузка изделия из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных изделий по высоте в один ярус для хранения.

Рисунок 2 - Схема электрическая принципиальная ПЭ-1-111-МХ

18. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 6 – ТО в период гарантийного ремонта

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт ПЭ-1-111-МХ, заводской №________________________________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А АО «КОНТАКТ» 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПЭ-1-111-МХ Заводской № ________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №2 На гарантийный ремонт ПЭ-1-111-МХ, заводской №_______________________________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А АО «КОНТАКТ» 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПЭ-1-111-МХ Заводской № ________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №3 На гарантийный ремонт ПЭ-1-111-МХ, заводской №______________________________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А АО «КОНТАКТ» 424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПЭ-1-111-МХ Заводской № _________________________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |